	[image: image1.jpg]TECHNOLOGIES

~

> 3






	Soluzioni Illuminate
Via Cà Bianca 212/a - 40024 Castel San Petro Terme (BO)

Tel: +39 051 943 421  –  Fax: +39 051 6523 220  –  e-mail: info@fiber.bo.it



HB PosterBOX
Moduli di potenza ad alta luminosità per l’illuminazione di cassonetti
Illuminazione per scatolati singola/doppia faccia
[image: image1.jpg]
[image: image2.jpg]


Il modulo HB PosterBOX utilizza una tecnologia ottica particolare per dirigere la luce in un fascio intenso uniforme internamente agli scatolati, mono o bi-faccia, rendendo tutta le superfici e le immagini molto luminose con pochi elementi, senza ombre. 

Posizionato sul perimetro dello scatolato, il modulo HB PosterBOX può essere utilizzato in strutture nuove o adattato in sostituzione di impianti con lampade fluorescenti su strutture già realizzate.
[image: image3.jpg]



· Ideale per la sostituzione di impianti con lampade fluorescenti in cassonetti con teli, poster, cartelloni ecc.
· Speciale lente con trasmittanza del 98%, ottimizzata per cassonetti mono o bi-facciali

· Applicabile su cassonetti con forme irregolari
· Angolo luminoso di 56° sulla larghezza/altezza - 12° sulla profondità
· Profondità cassonetto illuminabile 10-20cm

· Grado di protezione IP67, tecnologia a iniezione
· Temperatura di colore Calda, Naturale, Fredda 
· Tecnologia a Corrente Costante, sezionabili a stringhe di 3 moduli
· Garanzia 3 anni

· Certificati CE, CSA, RoHS
Caratteristiche tecniche:
	Dimensioni 
	
	36 x 43 x 14 mm

	Totale LED per stringa
	
	3

	Temperatura di colore
	Fredda
Naturale

Calda
	9000°K

6.500°K

3.000°K

	Totale Lumen 
	Per modulo
	120 lm

	Angolo di emissione
	
	56° X/Y - 12° Z

	Tensione di alimentazione
	
	12 Vdc

	Potenza per modulo
	
	4,2 W 3 moduli

	Moduli per alimentatore 60W
	
	36

	Moduli per metro
	
	4,5

	Moduli per confezione
	
	30

	Temperatura funzionamento
	
	Da -40°C a +65°C

	Grado di protezione 
	
	IP 67

	Fissaggio
	Meccanico 
	Tramite vite e/o biadesivo


[image: image4.emf][image: image5.jpg]v

UKAS

QUALITY
MANAGEMENT




[image: image6.png]


[image: image7.jpg]CONSTANT CURRENT
DRIVING SYSTEM



[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]




